
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	REV.
	DATE
	DESCRIPTION
	DGN.
	CHK.
	REV.
	APP.

	[image: image1.png]O2=U>23F N

KOREA GAS CORFPORATION





	포항 LCNG 복합충전소 DISPENSER 추가 설치공사

	POS시스템 사양서

	SCALE
	JOB NO.
	PHASE
	DOCUMENT NO.
	REV.

	NONE
	
	
	
	

	


	목     차


	1.  일반사항
1. 적용 범위

2. 공급 범위

3. 언어 및 단위

4. 제작입회 및 감독

5. 포장 및 수송

6. 납품 일시 및 장소

7. 계약상대자 제출서류

8. 제작 특기사항

9. 하자보증

10. 교   육
11. 기    타
	2.  기술사항

1. 사용조건

2. 적용규격

3. 제작 및 공급사양
4. 시험 및 검사
5. 포장 및 출하



1. 일반사항
1. 적용범위 

본 사양서는 포항 LCNG 복합충전소 DISPENSER추가 설치공사 중 충전소의 판매시점관리시스템(POS)의 일반적인 기술사항과, 충전 업무의 전산처리 방법 및 이를 통해 확보된 데이터베이스의 시공과 출력, 그리고 자료의 온라인 전송을 위한 기술적인 표준을 서술하고 있다. 따라서, POS 시스템과 관련된 모든 업무는 본 사양서를 기준으로 설계 및 설치되어야 하며, 본 시방서에 표기되지 아니한 부분은 한국공업규격 및 관련 기준에 의거 시행토록 한다.
2. 공급 범위
계약상대자의 공급범위는 아래설비의 설계, 제작, 공급, 운반, 시험, 검사를 포함하여 다음과 같다.

1) POS S/W : 1 Copy
2) RF-Reader : 1 Set 
3) RF-Card
: 200 Ea
4) 영수증 프린터(Sprocket Type) 및 용지(2000매) : 1 Set
5) PC 및 모니터(22˝) : 1 Set
6) Cash Drawer : 1 Set

7) Control Box : 1 Set

8) 방폭케이스 및 카드리더기 지지대 : 1 Ea
9) RS232 Serial 통신 케이블(RF Reader로부터 POS 시스템 컴퓨터간) 공급
10) 신용카드 단말기 : 1 Ea
11) 기존 POS Data를 신설 POS로 이관

12) 현장설치를 위한 기술지원
13) 기타 성능을 위해 필요한 부속 및 기술사항 지원
3. 언어 및 단위
1) 모든 문서, 도면지침서 및 기타 서류는 별도 협의가 없는 한 한글로 표기함을 원칙으로 하되 기술사양 및 지침서 등은 필요 시 영어로 각각 제출한다. 
(단, 승인용 도면은 영어를 사용할 수 있다.)

2) 단위는 S.I 단위 사용을 원칙으로 한다.

4. 제작입회 및 감독
발주자는 필요에 따라서 계약상대자가 기술사양에 따라 제작되는가를 감독 및 입회할 수 있으며, 필요 시 설계 제작 전반에 관한 품질 검사를 실시할 수 있다. 이때 계약상대자는 제반시험을 포함 최대한의 편의를 제공하여야 하며, 시험 및 검사 요구 시는 이에 순응하여야 한다.
5. 포장 및 수송
1) 계약상대자는 조립한 그대로 운송할 수 있도록 포장하여야 하며, 흡습의 우려가 있는 절연부는 충분한 방습조치를 시행하고 각 부품의 운송 중에는 외상 또는 부식이 발생하지 않도록 방식 처리를 하고 충분한 강도와 구조를 갖는 것으로써 포장되어야 하며, 수송 시 운송에 대한 일체의 책임을 진다.
2) 계약상대자의 부적절한 포장으로 인하여 기자재 손실, 파손 또는 품질의 저하 등이 발생 하였을 때는 모든 책임을 계약상대자가 진다.
3) 기기 가공품은 승인된 기술사양서에 의거 도장하고 녹과 부식이 발생하지 않도록 적절히 보호되어야 한다.
4) 예비 품은 별도 상자에 포장하여야 하며 해당기기와 같은 상자에 넣지 못한다.
5) 공구는 세트별로 포장하여야 한다.
6. 납품일시 및 장소

1) 납품 장소 : 포항LCNG 충전소 내 발주자 감독원이 지정하는 장소

2) 납품 일시 : 계약서 명시일
7. 계약상대자 제출서류

1) 계약상대자는 아래 표에 의거 서류를 제출하여야 하며 제출서류등에 대한 절차는 아래와 같이 한다.
	번호
	서   류   명
	승인용
	승인 후
	비  고

	1
	 POS 시스템 배선도
	3
	5
	납품 후 7일

	2
	운전 및 보수 지침서
	-
	5
	납품 후 7일

	3
	주 설비, 부속설비의 종류 및 수량
	-
	5
	납품 전 14일

	4
	포장 및 운반 계획서
	-
	5
	납품 전 14일

	5
	기타 본 설비에 필요한 자료
	-
	5
	수시(당사의 요구 있을 때)

	6
	성능 시험계획서 및 검사절차서
	3
	5
	계약 후 14일

	7
	각종 시험성적서
	-
	5
	납품 시

	8
	 설계, 제작, 검사, 운반, 설치시험

 운전에 대한 공정표 및 각종 서류제출

 계획표
	3
	5
	계약 후 7일


2) 계약상대자가 제출한 승인용 서류 중 발주자가 검토 후 수정하거나 지적사항을 반영한 서류를 7일 이내에 재작성 제출하여야 한다.
3) 계약상대자가 제출하는 도면 및 기술자료는 발주자가 최종 승인할 때까지 동일한 승인 및 수정절차를 따른다.
4) 발주자가 승인한 도면 및 서류일지라도 오류 또는 하자가 발견되었을 경우 계약상대자 책임은 면제되지 않는다.
5) 발주자가 승인한 도면, 공정표 또는 사양서 등의 부정확한 해석으로 인하여 설치도면 또는 조립 기자재등에 수정이 필요한 경우 계약상대자는 자체 비용으로 이를 수정하여야 한다.
6) 승인용 도면에 관련된 모든 참고자료도 승인용 도면과 동시에 제출하여야 한다.
7) 서류제출 지연으로 발생되는 제반문제에 대하여는 계약상대자가 모든 책임을 져야 하며 발주자는 이에 대하여 필요한 조치를 취할 수 있다.
8) 계약상대자가 제출하는 서류의 작성은 컴퓨터를 사용함을 원칙으로 하며 발주자의 요구 시는 사용한 DISK의 사본을 CD로 제공하여야 한다. 문서 작성용,계산용 및 도면 작성용 SOFTWARE는 발주자의 표준프로그램(MS-WORD Ver.7.0, MS-EXCEL Ver. 7.0 , HWP 97, ACAD 2002 이상) 사용을 원칙으로 한다.

8. 제작 특기사항

1) 계약상대자는 본 계약 목적물의 설계제작과 관련 발주자로부터 제공된 자료 또는 정보에 대해 보안상의 책임을 져야 한다.
2) 계약상대자는 계약 이행 도중 계약자 또는 제작자에 의하여 제공되거나 사용되는 모든 특허 또는 비특허 설계, 발명, 기술에 관련하여 발생하는 책임으로부터 발주자가 피해를 입지 않도록 보호하여야 한다.
3) 모든 기기는 도면에 의해 제작하되 도면과 사양서에 상이한 부분이 있을 때는 상호 협의 결정하고 제반 서류에 적용규격을 명시한다.
9. 하자보증

1) 계약상대자는 계약 일반조건의 하자보증 이외에 계약상대자 하자로 계약상대자 공급 분 이외의 기기에 수정을 가해야 할 경우에는 계약상대자 부담으로 이를 수정하여야 한다 

2) 계약에 의거 계약상대자가 공급할 모든 기자재에 대해 납품 완료일로부터 3년간 다음사항에 대해 하자보증을 하여야 하며, 하자가 발생하였을 때는 통보 후 15일 이내에 교체 공급 및 수리하여야 하며 이에 소요되는 비용일체를 계약상대자가 자체부담 하여야 한다.
10. 교    육

POS System에 대한 운전 및 보수교육은 구매자 요청시 시운전 기간 중에 구매자 측 운영 및 보수에 대한 교육을 실시해야 하며, 교육 교재는 구매자 요청에 의거 제출하여 승인 받은 교육자료로 구매자가 지정하는 장소에서 실시해야 한다
11. 기    타

본 사양서에 해석에 이견이 있을 때 혹은 사양서의 수정 등은 상호 협의하여 조정될 수 있으나 협의 조정이 안 될 때는 발주자의 의견에 따른다.
2. 기술사항
1. 사용 조건
1) 설치높이


: 해발 1000m 이하

2) Atmospheric pressure
: Ave. 1016.2mbar, min 891.0mbar
3) 주위온도 


: min. -20 ~ max. +40℃ 

4) Relative Humidity 

: 10 ~ 90%

5) 설치위치


: 포항 LCNG 충전소내
2. 적용규격
본 사양서에 기재하지 않은 사항은 아래규격 최근 판에 따른다.

1) KS C IEC 60529
외곽의 밀폐 보호 등급 구분(IP 코드)
2) KS C IEC 60439-1
저 전압 개폐 장치 및 제어 장치 부속품-제1부:형식 시험 및 

                       부분 부속품 형식 
3) KS C 8321

배선용 차단기

4) ES  158

배전반 일반규칙

5) NEC


NATIONAL ELECTRICAL CODE
6) NEMA


NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURERS  ASSOCIATION

위에 열거한 표준규격들 사이에 상호일치하지 않은 사항 또는 타 설비와의 관계에 대해서는 발주자에 질의 후 이를 결정한다.

3. 제작 및 공급 사양 
1) POS S/W

1) 시스템에서 사용되는 프로그램은 윈도우XP 운영체제를 사용하는 PC 에서 정상적으로 동작해야 한다.

2) 모든 입력자료는 실시간으로 처리되고 저장되며, 충전소 개별단위로 프로그램의 충전정보(전화번호, 이름등)내용이 변경될 수 있도록 설계한다.

3) 시스템은 RF 형식의 운전자 카드에 대하여 운영 가능토록 한다.

4) 시스템에서 발생되는 각종 판매 및 구매자료에 대하여 사용자가 자료를 임의로 변경할 수 없도록 한다.

5) 사용자가 주문하는 형태로 각종 보고서를 출력할 수 있어야 하며, 필요에 따라 Customer Display, Sprocket Printer, Cash Drawer등의 POS System과 부속장비와 연동 가능토록 기능을 구성한다.
6) 허가된 사용자 이외에는 시스템 접근이 가능하지 아니하도록 Password 기능을 포함한다.
7) 신용카드 결재가능 하도록 구성 설치하며, 필요에 따라 POS System과 연동 가능토록 기능을 구성한다.
8) 영수증 프린터 용지는 일반적으로 공용으로 사용되는 용지로 한다.
9) LNG Dispenser와 POS간 통신구성 도면 및 DATA address 및 통신설정 환경자료

를 제출 하여야 한다. 

10) POS S/W관련 통신설치 셋팅 및 address 자료를 제출 하여야 한다. 

11) POS 관련 MAPPING LIST자료를 제출 하여야 한다.

12) 현행 POS System 운영상 문제점 파악 및 개선사항을 반영하여 프로그램을 구성한다. 
2) RF-Reader

1) Read Range : Up to 10cm

2) Reading Time(26 bit) : 94 ms

3) Input Voltage : 11.4~14.6 Volts DC

4) Current : 150mA at 14 Volts DC

5) Exciter Frequency : 125 kHz

6) Receiver Frequency : 62.5 kHz

7) Outer Format : RS-232C

8) Audio Tone : Standard
3) RF-Card

1) Type : Radio Frequency

2) Size : 86(H) X 54(W) X 1.78 mm(D)

3) Operating Temperature : -30℃ ~ 65℃

4) Operating Humidity : 5%~95%(None Condensing)

5) Design : Color, 주문자 사양

4) 영수증 프린터

1) Print Method : Direct Thermal
2) Interface : USB
3) Paper Size : 72 mm

4) Printing Speed : 200mm /Sec

5) Power Supply : 100~240 VAC
5) Cash Drawer

1) Size : 410(W) x 465(D) x 110(H)mm
2) Interface : Printer 제어
3) 3 Position (잠김, 열림, 제어) Key
6) Control Box

1) Size : 255 X 180 X 60

2) Material : ABS

3) 24P 단자판, 케이블 연결구 포함

4) Protocol 변환 보드 및 기타 Controller포함

7) Workstation 컴퓨터

1) 사양 : 컴퓨터(HP XW4600동등 이상 / 22”LCD Monitor 이상 )
2) CPU : Pentium Core2 쿼드 이상

3) HDD : 450GB 이상 × 2(RAID기능 구성)
4) ODD : DVD 레코더 이상(CD-RW 기능포함)
5) RAM : 2GB 이상

6) Keyboard : 103 Key, PS2 또는 USB

7) Mouse : PS2 또는 USB Mouse(Serial Mouse 사용 불가)

8) OS : Windows XP 

9) LAN Card : UTP, 100MB이상 

10) 전용선 서비스 연결 가능
4. 시험 및 검사
계약상대자는 다음의 검사, 시험을 승인된 시험계획 및 검사 절차에 의거 발주자 감독원 입회하에 시험을 필 해야 하며, 그 결과는 시험 성적서에 표시하여 시험 완료 후 제출하도록 하여야 한다.

1) 제작중간 검사
사용재료, 제작공정의 확인을 위하여 발주자 감독원에 제작 중간검사를 할 수 있다.

2) 검수시험
1) 외관, 구조, 치수검사
2) 절연저항 시험

3) 개폐기류 및 배선시험

4) 단위계기 조정시험
5) 동작 시험(Operating Test)등
3) 현장시험
현장시험은 계약상대자가 제출한 시험계획서에 의거 구매자와 합의된 기간에 계약 상대자가 실시하며 동 계획서에는 최소한 다음 사항이 포함되어야 한다.
- 계기반 및 현장계기에 대한 동작시험
- 계기반과 구매자의 타 계약자가 공급한 설비와의 연동시험
- 구매자는 적어도 현장 시험실시 7일전에 계약상대자에게 시험 일시를 통보한다.
5. 포장 및 출하
1) 출하 시 간이 비닐포장을 실시하여 먼지나 습기로부터 보호한다.

2) 모든 기기는 내외면에 이 물질을 제거 완전히 청소하여 건조시키고 방식처리가 되어 있지 않은 부분은 방식처리를 한다.
3) 열려 있는 모든 부분은 이 물질이 들어가는 것을 막기 위하여 뚜껑 또는 덮개를 할 것.
4) 본 기기는 발주자 담당자가 승인할 때까지 출하할 수 없다.










































1 OF 18
2.1 1

[image: image2.jpg]¢
KOGAaS-Tech



